| 表1 项目投资概算总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 投资概算(万元) | 备注 |
| 一 | 工程费用 | 3359.63 |  |
| 1.1 | 政务外网网络平台 | 1731.30 | 详见表2 |
| 1.2 | 应用支撑平台(省级数据中心) | 724.84 | 详见表3 |
| 1.3 | 安全与服务系统 | 616.96 | 详见表4 |
| 1.4 | 配套设备设施 | 286.53 | 详见表5 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 224.39 |  |
| 1.5 | 系统集成及培训费 | 134.39 | (工程费用)×4% |
| 1.6 | 项目监理费 | 30.00 |  |
| 1.7 | 项目管理与可研设计费 | 15.00 |  |
| 1.8 | 网络整合费用(人工部分) | 20.00 |  |
| 1.9 | 系统测试和安全测评费 | 25.00 |  |
| 三 | 合 计： | 3584 | (一+二) |

附件：

项目投资概算表

| 表2 政务外网网络平台概算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要技术参数与指标 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 备注 |
| (一) | 省-市-县三级纵向网： |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 省级核心路由器1 | 包转发率≥380M pps；支持100/1000M、10GE、2.5G/10G PoS或RPR等技术；支持分层QoS技术；支持MPLS VPN技术，支持分布式组播VPN；硬件分布式IPv4报文处理 配置双引擎，冗余交流电源，双端口2.5G RPR/POS业务板(含2个光模块)，10个端口以上千兆以太网光口业务板(含6个10km单模光模块、4个多模光模块)，端口支持200ms报文缓存能力 | 台 | 1 | 48.80 | 48.80 | 省经济信息中心 |
| 2.2 | 省级核心路由器2 | 包转发率≥380M pps；支持100/1000M、10GE、2.5G/10G PoS或RPR等技术；支持分层QoS技术；支持MPLS VPN技术，支持分布式组播VPN；硬件分布式IPv4报文处理 配置双引擎，冗余直流电源，双端口2.5G RPR/POS业务板(含2个光模块)，10个端口以上千兆以太网电口业务板，10个端口以上千兆以太网光口业务板(含4个10km单模光模块)，端口支持200ms报文缓存能力 | 台 | 2 | 51.00 | 102.00 | 电信枢纽、厂巷电信机房 *采用直流供电 |
| 2.3 | 设区市路由器 | 包转发率≥60M pps；支持100/1000M、10GE等技术；支持MPLS VPN技术，支持分布式组播VPN；硬件分布式IPv4报文处理 配置单引擎，冗余直流电源，2块8个端口以上千兆以太网电口业务板 | 台 | 18 | 21.00 | 378.00 | 9个设区市 *采用直流供电 |
| 2.4 | 县级路由器 | 包转发率≥8M pps；支持100/1000M、155MPoS端口；支持MPLS VPN技术，支持多实例NAT功能，实现VPN间地址转换 配置单引擎，冗余直流电源，具有4个以上千兆电口 | 台 | 84 | 4.60 | 386.40 | 84个县(市、区) *采用直流供电 |
| (二) | 省级横向网(省级城域网)： |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 省级汇聚交换机1 | 包转发率≥370M pps；支持100/1000M、10GE等以太网技术，千兆光端口可同时提供100M或者1000M的接入；支持MPLS VPN技术，支持多实例NAT功能，以及多实例防火墙 配置双引擎，冗余交流电源，8个端口以上千兆以太网光口业务板(含2个10km单模光模块)，48个端口千兆以太网电口业务板，融合防火墙业务板或旁挂(64字节小包吞吐量4Gbps以上，具有多实例NAT和防火墙功能，100个以上虚拟防火墙授权配置) | 台 | 1 | 37.60 | 37.60 | 省经济信息中心 |
| 2.6 | 省级汇聚交换机2 | 包转发率≥370M pps；支持100/1000M、10GE等以太网技术，千兆光端口可同时提供100M或者1000M的接入；支持MPLS VPN技术，支持多实例NAT功能，以及多实例防火墙 配置双引擎，冗余直流电源，8个端口以上千兆以太网光口业务板(含2个10km单模光模块)，48个端口千兆以太网电口业务板，融合防火墙业务板或旁挂(64字节小包吞吐量4Gbps以上，具有多实例NAT和防火墙功能，100个以上虚拟防火墙授权配置) | 台 | 4 | 37.40 | 149.60 | 电信枢纽、厂巷、华林、省政府 *采用直流供电 |
| 2.7 | 省直单位接入交换机 | 24个10/100BT，2个10/100/1000BT与1000Base-X SFP Combo，支持VLAN，交流供电 | 台 | 300 | 0.26 | 78.00 | 300个厅局 |
| (三) | 市县横向网： |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | 设区市汇聚交换机 | 包转发率≥370M pps；支持100/1000M、10GE等以太网技术，千兆光端口可同时提供100M或者1000M的接入；支持MPLS VPN技术，支持多实例NAT功能，以及多实例防火墙 配置单引擎，冗余直流电源，48个端口千兆以太网电口业务板，16个端口以上千兆以太网电口业务板，融合防火墙业务板或旁挂(64字节小包吞吐量4Gbps以上，具有多实例NAT和防火墙功能，100个以上虚拟防火墙授权配置) | 台 | 9 | 21.00 | 189.00 | 9个设区市 *采用直流供电 |
| 2.9 | 县级汇聚交换机 | 48端口10/100M，4个千兆端口上行，整机支持所有端口线速转发，支持MPLS VPN MCE技术，每个VPN维护单独路由表，采用直流电源 | 台 | 84 | 1.00 | 84.00 | 84个县(市、区) *采用直流供电 |
| 2.10 | 乡镇接入交换机 | 24个10/100BT，支持VLAN，交流供电 | 台 | 1105 | 0.18 | 198.90 | 1105个乡镇(街道) |
| (四) | 行政村互联网VPN接入： |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | 省级VPN网关 | 千兆VPN，用于外网不同接入单位VPN系统的建立和移动办公用户的接入加密和认证；提供VPE功能，根据用户认证信息，将政务外网用户接入到不同VPN，L2TP＋IPSec并发隧道数≥5000个，加密情况下的吞吐量≥1.5Gbps；4个千兆端口；冗余电源 | 台 | 1 | 7.90 | 7.90 | 省经济信息中心 |
| 2.12 | 设区市VPN网关 | 千兆VPN，用于外网不同接入单位VPN系统的建立和移动办公用户的接入加密和认证；提供VPE功能，根据用户认证信息，将政务外网用户接入到不同VPN，L2TP＋IPSec并发隧道数≥5000个，加密情况下的吞吐量≥1.5Gbps；4个千兆端口；冗余电源 | 台 | 9 | 7.90 | 71.10 | 9个设区市 *采用直流供电 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 1,731.30 |  |

| 表3 应用支撑平台(省级数据中心)概算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要技术参数与指标 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 备注 |
| (一) | 省级数据中心基础设施： |  |  |  |  |  | 安装部署在省经济信息中心 |
| A | 服务器设备： |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 基础网络服务刀片组 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 刀片机箱 | 支持14个刀片以上托架机箱，以太网交换机模块，冗余电源、冗余风扇，外接电源单元，接线线缆 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 | DNS、DHCP、FTP、邮件、防病毒、备份等服务器 |
| （2） | 2路刀片服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，4GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 8 | 2.00 | 16.00 |  |
| （3） | SAN交换机模块 | 4Gbps，8个前端端口，16口个后端端口 | 块 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |
| （4） | HBA模块 | 双通道4Gbps | 块 | 8 | 0.20 | 1.60 |  |
| 3.2 | 政府公共服务应用刀片组 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 刀片机箱 | 支持14个刀片以上托架机箱，以太网交换机模块，冗余电源、冗余风扇，外接电源单元，接线线缆 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 |  |
| （2） | 2路刀片服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，4GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 8 | 2.00 | 16.00 |  |
| （3） | 4路刀片服务器 | 4×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 6 | 3.20 | 19.20 |  |
| （4） | SAN交换机模块 | 4Gbps，8个前端端口，16口个后端端口 | 块 | 4 | 2.00 | 8.00 |  |
| （5） | HBA模块 | 双通道4Gbps | 块 | 14 | 0.20 | 2.80 |  |
| 3.3 | 部门托管服务器区刀片组 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 刀片机箱 | 支持14个刀片以上托架机箱，以太网交换机模块，冗余电源、冗余风扇，外接电源单元，接线线缆 | 台 | 3 | 4.00 | 12.00 |  |
| （2） | 2路刀片服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，4GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 14 | 2.00 | 28.00 |  |
| （3） | 4路刀片服务器 | 4×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 14 | 3.20 | 44.80 |  |
| （4） | SAN交换机模块 | 4Gbps，8个前端端口，16口个后端端口 | 块 | 6 | 2.00 | 12.00 |  |
| （5） | HBA模块 | 双通道4Gbps | 块 | 28 | 0.20 | 5.60 |  |
| 3.4 | 数据交换共享区刀片组 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 刀片机箱 | 支持14个刀片以上托架机箱，以太网交换机模块，冗余电源、冗余风扇，外接电源单元，接线线缆 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
| （2） | 2路刀片服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，4GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 4 | 2.00 | 8.00 |  |
| （3） | 4路刀片服务器 | 4×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 | 片 | 4 | 3.20 | 12.80 |  |
| （4） | SAN交换机模块 | 4Gbps，8个前端端口，16口个后端端口 | 块 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |
| （5） | HBA模块 | 双通道4Gbps | 块 | 8 | 0.20 | 1.60 |  |
| 3.5 | 开发测试区机架服务器组 |  |  |  |  |  |  |
| （1） | 2路机架式服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，4GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，机架式 | 台 | 4 | 2.24 | 8.96 |  |
| （2） | 4路机架式服务器 | 4×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，机架式 | 台 | 4 | 3.44 | 13.76 |  |
| （3） | 光纤通道适配卡(HBA) | 双口，4Gbps，含尾纤 | 块 | 8 | 0.32 | 2.56 |  |
| B | 存储备份系统： |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | SAN光纤存储系统 | 冗余控制器，16Gb以上缓存；8个以上4Gbps FC主机接口，2个以上GE iSCSI接口；135个450GB/15Krpm FC磁盘，60TB物理容量；最大可扩展到120TB以上；含iSCSI网关，专用存储机柜 | 台 | 1 | 135.00 | 135.00 |  |
| 3.7 | 光纤通道交换机(FC Switch) | 32口，4Gbps | 台 | 2 | 8.80 | 17.60 |  |
| 3.8 | 虚拟磁带库备份系统 | 虚拟磁带库，48TB容量，可虚拟主流的磁带类型，实现应用数据的备份和恢复 | 台 | 1 | 32.80 | 32.80 |  |
| C | 网络交换设备： |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | 核心区交换机 | 包转发率≥370M pps；支持100/1000M、10GE等以太网技术；支持MPLS VPN技术，支持组播VPN；可扩展防火墙、IPS、负载均衡等业务模块 配置单引擎，冗余交流电源，8端口以上万兆以太网业务板(含多模光模块)，24个端口以上千兆以太网光口业务板(含2个10km单模光模块，20个多模光模块)；专业防病毒网关功能；2G的带宽管理模块，实现互联网流量分析，控制P2P等应用；包含三年特征库 | 台 | 2 | 50.40 | 100.80 |  |
| 3.10 | 汇聚交换机 | 包转发率≥370M pps；支持100/1000M、10GE等以太网技术；支持MPLS MCE技术；可扩展防火墙、IPS、负载均衡等业务模块 配置单引擎，冗余交流电源，2个端口以上万兆业务板(含多模光模块)，8个端口以上千兆以太网光口业务板(含8个多模光模块)，40个端口以上千兆以太网电口业务板 | 台 | 4 | 20.00 | 80.00 | 部门托管服务器区、公共服务平台区、数据交换共享区、综合管理控制区各一台 |
| 3.11 | 汇聚交换机(开发测试区) | (利旧)Catalyst 6509，升级24个端口千兆以太网电口模块×2和防火墙服务模块 | 项 | 1 | 12.00 | 12.00 | 利旧、扩容 |
| 3.12 | 千兆接入交换机 | (利旧)Catalyst 4006，升级6个端口千兆以太网电口模块×2 | 项 | 1 | 3.20 | 3.20 | 利旧、扩容 |
| 3.13 | 区域边界防火墙 | 插卡形态，可插在数据中心核心交换机上，或者旁挂方式；6G以上吞吐量，支持虚拟防火墙，无授权限制，可实现数据中心各区域的安全防护 | 块 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |
| 3.14 | 流量负载均衡器 | 插卡形态，可插在数据中心汇聚交换机上，或者旁挂方式；2G吞吐量 | 块 | 3 | 9.60 | 28.80 | 4～7层，部门托管服务器区、公共服务平台区、数据交换共享区各一块 |
| (二) | 省级数据中心系统软件： |  |  |  |  |  | 安装部署在省经济信息中心 |
| 3.15 | 操作系统 | Windows Server 2008企业版 | 套 | 6 | 2.16 | 12.96 |  |
| 3.16 | 备份系统软件 | Symantec NetBackup | 套 | 1 | 28.00 | 28.00 |  |
| 3.17 | 网络防病毒软件 | 300用户，100台服务器，数据中心内部网络的病毒防治 | 套 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
| 3.18 | 漏洞扫描系统 | 操作系统的漏洞扫描 | 套 | 1 | 5.60 | 5.60 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 724.84 |  |

| 表4 安全与服务系统概算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要技术参数与指标 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 备注 |
| (一) | 省级系统软硬件设备： |  |  |  |  |  |  |
| A | 服务器设备： |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 刀片机箱 | 支持14个刀片以上托架机箱，以太网交换机模块，冗余电源、冗余风扇，外接电源单元，接线线缆 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |
| 4.2 | 网管服务器 | 4×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 包含Windows Server 2008，SQL Server 2005软件 | 片 | 2 | 4.40 | 8.80 | 安装基础网管、MPLS VPN网管 |
| 4.3 | 行为审计服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 包含Windows Server 2008，SQL Server 2005软件 | 片 | 1 | 3.20 | 3.20 | 安装行为审计软件 |
| 4.4 | 流量管理服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 包含Windows Server 2008，SQL Server 2005软件 | 片 | 1 | 3.20 | 3.20 | 安装网络流量记帐、统计、分析网管软件 |
| 4.5 | VPN接入认证服务器 | 4×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 包含Windows Server 2008，SQL Server 2005软件 | 片 | 2 | 4.40 | 8.80 | 安装RADIUS等AAA软件，用于VPN接入认证和网络层面接入认证管理软件 |
| 4.6 | 综合管理系统服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，刀片式 包含Windows Server 2008，SQL Server 2005软件 | 片 | 2 | 3.20 | 6.40 | 安装二次开发的政务外网综合管理系统 |
| B | 网络管理和安全软件系统： |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 基础网络管理系统 | 500个设备管理，实现整网拓扑管理和设备配置；提供自定义报表功能，可根据用户管理需求从网管数据库抽取数据自定义报表；支持分区分权管理模式 | 套 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
| 4.8 | MPLS VPN管理系统 | MPLS VPN部署和管理；可对每个MPLS VPN网络总体流量进行统计功能。管理250个MPLS VPN等效节点-1个授权代表1台CE设备，MCE设备上每个VRF都占用一个授权 | 套 | 1 | 19.20 | 19.20 |  |
| 4.9 | 上网行为审计系统 | 收集防火墙NAT日志，对互联网上网行为进行审计，行为审计的并发用户数2000个；支持分区分权管理模式 | 套 | 1 | 4.80 | 4.80 |  |
| 4.10 | VPN接入认证系统 | 用户授权5万个，对VPN接入用户进行身份认证，支持分区分权管理模式 | 套 | 1 | 8.64 | 8.64 |  |
| 4.11 | 网络流量分析系统 | 对各设区市互联网出口流量，以及可选择对数据中心交换机的流量情况进行分析，实现关键路径的网络流量可视化管理；支持分区分权管理模式 | 套 | 1 | 14.40 | 14.40 |  |
| 4.12 | 政务外网综合管理系统 | 网络运行监控、资源管理、工单流转、服务台、网络告警、统计报表等运行支撑功能 | 项 | 1 | 56.00 | 56.00 | 基于网管系统二次开发 |
| C | 数据中心互联网出口安全设备： |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | 互联网出口入侵防御系统 | 4个千兆端口，内置冗余电源，IPS入侵防御功能，吞吐量2Gbps，所有端口包括光口和电口支持防掉电保护；包含三年特征库，特征库每周更新，可手动或者自动升级病毒库；可选独立或插卡形态 | 台/块 | 2 | 16.00 | 32.00 |  |
| 4.14 | 互联网出口路由器 | 15Mpps转发率，双引擎，双电源，50万路由表；BGP、OSPF路由协议，支持硬件实现BFD；支持SSL VPN；4个千兆端口 | 台 | 2 | 10.40 | 20.80 |  |
| 4.15 | 互联网出口防火墙 | 64字节小包4G吞吐量；可选独立或插卡形态，插卡可插在出口路由器上 | 台/块 | 2 | 6.00 | 12.00 |  |
| D | 互联网访问出口安全设备： |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | 互联网出口入侵防御系统 | 4个千兆端口，内置冗余电源，IPS入侵防御功能，吞吐量2Gbps，所有端口包括光口和电口支持防掉电保护；包含三年特征库，特征库每周更新，可手动或者自动升级病毒库；可选独立或插卡形态 | 台/块 | 1 | 16.00 | 16.00 |  |
| 4.17 | 互联网出口路由器 | 15Mpps转发率，双引擎，双电源，50万路由表；BGP、OSPF路由协议，支持硬件实现BFD；支持SSL VPN；4个千兆端口 | 台 | 1 | 10.40 | 10.40 |  |
| 4.18 | 互联网出口防火墙 | 64字节小包4G吞吐量；可选独立或插卡形态，插卡可插在出口路由器上 | 台/块 | 1 | 6.00 | 6.00 |  |
| (二) | 9个设区市系统软硬件设备： |  |  |  |  |  |  |
| A | 服务器设备与安全软件系统： |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | 接入认证服务器 | 2×四核CPU(2.4GHz/8M缓存)，8GB内存，2×300GB/10Krpm SAS硬盘(RAID1)，机架式 包含Windows Server 2008，SQL Server 2005软件 | 台 | 9 | 4.64 | 41.76 |  |
| 4.20 | VPN接入认证系统 | 用户授权5万个，对VPN接入用户进行身份认证，支持分区分权管理模式，全省部署一套 | 套 | 9 | 8.64 | 77.76 |  |
| B | 互联网出口安全设备： |  |  |  |  |  |  |
| 4.21 | 互联网出口入侵防御系统 | 2个千兆光电复用端口，最多可扩展到10个千兆端口；100万并发连接数，300M吞吐量；具备防病毒网关、入侵防御和P2P识别限流功能；防病毒特征库、攻击特征库可选择手工和自动升级；可选独立或插卡形态 | 台/块 | 9 | 11.20 | 100.80 |  |
| 4.22 | 互联网出口路由器 | 15Mpps转发率，双引擎，双电源，50万路由表；BGP、OSPF路由协议，支持硬件实现BFD；支持SSL VPN；4个千兆端口 | 台 | 9 | 10.40 | 93.60 |  |
| 4.23 | 互联网出口防火墙 | 64字节小包4G吞吐量；可选独立或插卡形态，插卡可插在出口路由器上 | 台/块 | 9 | 6.00 | 54.00 |  |
| 合计： |  |  |  |  |  | 616.96 |  |

| 表5 配套设备设施概算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 主要技术参数与指标 | 单位 | 数量 | 单价 (万元) | 金额 (万元) | 备注 |
| (一) | 省级节点 (省经济信息中心机房)： |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 网络机柜 | 42U，含PDU | 架 | 10 | 0.22 | 2.20 | 核心设备架、汇聚设备架、边界设备界、数据中心各区域设备架 |
| 5.2 | 服务器机柜 | 42U，含16口KVM，抽屉式15"LCD、键盘、鼠标，PDU单元 | 架 | 8 | 0.96 | 7.68 | 数据中心各区域 |
| 5.3 | 存储机柜 | 42U，PDU单元 | 架 | 2 | 0.48 | 0.96 | 存储备份设备架 |
| 5.4 | 值守显示系统 | ① 监控管理室电视墙制作； ② 6×50"以上DLP大屏拼接系统； ③ 屏幕拼接控制器及控制软件； ④ 6台网管呈现工作站(2个CPU，19"WLCD，4GB内存，Vista专业版，其它指标标配)。 | 套 | 1 | 75.00 | 75.00 | 含安装调试及辅助材料 |
| 5.5 | 不间断电源UPS | 100KVA UPS，4小时后备电池 | 台 | 1 | 52.00 | 52.00 | 含安装调试及辅助材料 |
| 5.6 | 精密空调 | 70KW | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 含安装调试及辅助材料 |
| (二) | 省级节点 (电信公司电信机房)： |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 网络机柜 | 42U，含PDU | 架 | 8 | 0.22 | 1.76 | 4个节点，每个节点2架 |
| (三) | 设区市节点 (电信公司电信机房)： |  |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 网络机柜 | 42U，含PDU | 架 | 18 | 0.22 | 3.96 | 9个设区市节点机房，每个节点2架 |
| (四) | 县(市、区)节点 (电信公司电信机房)： |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 | 网络机柜 | 42U，含PDU | 架 | 84 | 0.22 | 18.48 | 84个县(市、区)节点机房 |
| (五) | 乡镇(街道)节点： |  |  |  |  |  |  |
| 5.10 | 网络柜 | 12U，含计算机专用电源插座 | 架 | 1105 | 0.05 | 55.25 | 1105个乡镇(街道)节点 |
| (六) | 配套与辅料： |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | 机柜综合布线 | 省、市、县节点机柜综合布线(含材料) | 批 | 1 | 10.40 | 10.40 | 130个机柜 |
| 5.12 | 机柜动力线 | 省、市、县节点机柜动力电源引接(含材料) | 批 | 1 | 5.20 | 5.20 | 130个机柜 |
| 5.13 | 机柜动力线 | 乡镇街道网络柜动力电源引接(含材料) | 批 | 1 | 8.84 | 8.84 | 1105个机柜 |
| 5.14 | 辅料 | 网络跳线、光纤跳线、辅材等 | 批 | 1 | 4.80 | 4.80 | 供政务外网全省安装使用 |
| 合计： |  |  |  |  |  | 286.53 |  |